Retour d’expérience sur des projets de renaturation des cours d’école

Feedback on school playground renaturation projects

MONCOND’HUY Vincent (iao senn) -DESNOS Gwenaël (iao senn)

Iao senn (bureau d’étude) : vmoncondhuy@iaosenn.fr – gdesnos@iaosenn.fr – contact@iaosenn.fr

Aurélie Desnos (Consultante et Formatrice Parentalité et Enfance) : aurelietardif@gmail.com

Présentation résumée

(calibri 10pt) 10 à 15 lignes maximum

Composées uniquement d’une surface minérale (béton, enrobé…), sans ou avec très peu de végétation, et souvent vétustes et dégradées, les cours d’écoles ne répondent plus aux enjeux environnementaux, sociaux et éducatifs actuels et futurs. Au-delà de leur impact sur le cycle de l’eau, ces cours d’écoles constituent un lieu de vie pour les élèves et les équipes éducatives. De nombreux projets de renaturation, végétalisation et désimperméabilisation des cours d’écoles se sont lancés depuis plusieurs années. Ils ont pour objectif de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la source, mais répondent également à de nombreuses problématiques connexes environnementales, sociales et éducatives. Les études hydrauliques sur des cours d’écoles s’intègrent dans des projets comprenant une diversité d’enjeux, d’usages et d’acteurs. Nous proposons ici un retour d’expérience global dans le cadre des études hydrauliques que nous avons pu mener sur plusieurs cours d’écoles avec des modalités d’interventions très variées. Sur la base d’exemples concrets, nous présenterons une analyse élargie de nos interventions dans ce cadre spécifique et notamment des bénéfices pouvant être apportés par de tels projets.

Short presentation

(calibri 10pt) Traduction de votre résumé en anglais, 10 à 15 lignes maximum

Composed solely of mineral surfaces (concrete, asphalt, etc.), with little or no vegetation, and often dilapidated and degraded, school playgrounds no longer meet current and future environmental, social and educational challenges. Beyond their impact on the water cycle, these school playgrounds are a living area for pupils and teaching staff. Numerous projects to renature and unsealing school playgrounds have been launched in recent years. Their aim is to promote rainwater infiltration at source, but they also answer many related environmental, social and educational issues. Hydraulic studies on school playgrounds are part of projects involving a variety of issues, uses and stakeholders. Here, we offer a global feedback of our experience from hydraulic studies we have conducted on several school playgrounds using a wide variety of methods. Based on concrete examples, we will present a large analysis of our work in this specific context, particularly the benefits that such projects can bring.

# Une diversité de contextes et d’enjeux

Au cœur des enjeux environnementaux et sociaux contemporains, les cours d’école représentent bien plus qu’un simple espace de récréation : elles sont un levier d’action pour repenser la ville et les territoires au service des générations futures. Aujourd’hui, ces espaces, souvent minéralisés et imperméabilisés, cristallisent des défis majeurs : gestion des eaux pluviales, adaptation au changement climatique mais également bien-être des enfants, et pédagogie par l’environnement. Nous avons à faire à un projet systémique : l’eau comme fil conducteur d’une école repensée pour l’enfant. Les cours d’école, qu’elles soient en milieu rural ou urbain, sont des écosystèmes à part entière. Leur imperméabilisation massive aggrave les risques de ruissellement, d’inondations et de pollution des ressources en eau, tout en créant des îlots de chaleur préjudiciables à la santé des élèves. Pourtant, ces espaces pourraient devenir des laboratoires vivants, où la gestion intégrée des eaux pluviales s’articule avec des objectifs éducatifs, sociaux et écologiques. Notre approche consiste à inscrire la gestion des eaux pluviales dans une réflexion globale, où chaque goutte d’eau devient une opportunité :

Pour l’environnement : en désimperméabilisant les sols, en restaurant les cycles naturels de l’eau, et en luttant contre les îlots de chaleur.

Pour l’enfant : en créant des espaces de jeu, d’apprentissage et de biodiversité, qui stimulent la curiosité, le bien-être et la résilience face aux enjeux climatiques.

Pour la communauté éducative : en transformant la cour en un support pédagogique, où la gestion de l’eau devient un outil d’éveil scientifique et citoyen.

Les projets de renaturation des cours d’école émergent d’une diversité d’acteurs – collectivités, enseignants, parents, élèves – et de motivations : sécurité, confort thermique, gestion des inondations, ou encore reconnexion à la nature. Cette pluralité exige une méthodologie sur mesure, où la gestion hydraulique s’intègre aux attentes locales et aux spécificités de chaque territoire. Notre mission est d’accompagner ces dynamiques en :

Diagnostiquant finement les enjeux (hydrauliques, pédagogiques, sociaux) pour proposer des solutions adaptées.

Créant des synergies entre désimperméabilisation, végétalisation et usages éducatifs, afin que chaque projet soit à la fois un levier écologique et un espace de vie repensé pour les enfants.

Impliquant les parties prenantes dans une co-construction, pour que la cour devienne un projet fédérateur, ancré dans son territoire.

Notre intervention sur les projets ne se limite pas à une simple gestion technique des eaux pluviales. Il s’agit de réinventer la cour d’école comme un écosystème résilient, pédagogique et inclusif, où l’eau devient un fil rouge pour concilier enjeux environnementaux, éducatifs et sociaux. Une vision qui place l’enfant au centre, et fait de chaque cour un terrain d’innovation pour les territoires de demain.

# Des ModEs opératoires très varies

Les projets de renaturation des cours d’écoles sont confrontés aux contextes et aux problématiques locales (budget, acteurs locaux, spécificités techniques, etc.). De manière « classique », sur un projet de cour d’école, un paysagiste intervient en tant que maître d’œuvre et peut aller jusqu’au suivi du chantier. Il passe souvent par une phase d’observation de la cour d’école « occupée » afin d’analyser les usages et d’adapter au mieux les propositions d’aménagement. Dans certains cas, les budgets ou modes opératoires locaux n’intègrent pas la mission d’un paysagiste. Des associations peuvent accompagner les porteurs de projets, les projets peuvent aussi dans certains cas être uniquement développés en interne.

Dans le processus projet, des phases de concertation sont souvent mises en œuvre en amont et/ou pendant les études. Selon les projets, le déroulement des concertations et les acteurs associés peuvent être très variés. La concertation peut mobiliser différents acteurs (élèves, parents d’élèves, équipe enseignante, collectivité, etc.) et par exemple se faire sous la forme d’ateliers participatifs. Cette phase de concertation est très importante puisqu’elle permet de définir au mieux les usages actuels, les besoins et de partager la conception du projet en facilitant son appropriation pas les usagers du site. En tant que bureau d’études hydraulique, nous sommes sollicités pour participer à certaines phases de concertation pour la question de l’eau. Etant donné la diversité des auditoires, nous devons adapter notre discours et faire preuve de pédagogie. Il est par exemple très différent de présenter les concepts de gestion durable et intégrée des eaux pluviales à des élèves d’écoles primaires qu’à des techniciens des collectivités. Ces temps d’échange constituent également une opportunité très intéressante de sensibilisation. Nous nous appuyons généralement sur un diagnostic précis du site, du contexte du projet, et émettons des propositions pédagogiques.

Exemple d’illustration d’une proposition de déconnexion des eaux pluviales – Ecole Notre-Dame de Pontmain, La Baconnière (53)

Pour la mise en œuvre, en phase chantier, les contextes sont également très différents. Les moyens, souvent modestes des acteurs locaux favorisent le développement d’une certaine créativité. Nous avons pu observer de nombreuses initiatives locales permettant de limiter les coûts de travaux :

Participation des parents (notamment sur des compétences spécifiques)

Participation des élèves et de l’équipe participative (notamment pour les plantations)

Chantiers écoles

Chantiers en insertion

Il est à noter que ces différentes méthodes d’intervention peuvent se combiner selon les types de travaux pour un même chantier. Par ailleurs, au-delà des aspects financiers, ces initiatives locales apportent une plus-value au projet en permettant aux usagers (enfants, etc.) et aux acteurs locaux d’y prendre une part active et de le valoriser.

# Une spécificité des sites et des usages

Les cours d’écoles représentent aujourd’hui, de nombreux hectares artificialisés, vecteurs d’îlots de chaleur urbain et offrent pour la plupart un cadre fonctionnel sans qualité. Il y a une souvent inégalité d’occupation de la cour et un réel enjeu pour les enfants d’investir la cour de manière égalitaire. Elles accueillent un public spécifique : des écoliers, des équipes enseignantes et encadrantes. Ce sont des espaces fermés (du moins en France) du reste de l’espace public et ont une visée pédagogique et un rôle dans la socialisation des enfants. C’est un espace dans lequel un public vulnérable se développe, grandit et vit quatre à six jours par semaine.

Encore plus que sur la plupart des projets d’aménagement. Les études hydrauliques ne peuvent se construire de manière « classique ». Elle se doivent être et intégrées aux projets, en lien direct avec les différentes spécificités des sites et des usages. Même si la porte d’entrée peut être liée à la gestion pluviale, les études hydrauliques s’inscrivent dans une multitude d’usages et d’enjeux spécifiques. Au-delà des aspects techniques (dimensionnements, dispositifs d’infiltration, déconnexion, etc.) notre objectif est d’intégrer l’hydraulique au projet afin apporter une plus-value spécifique au service des problématiques de site et d’usage.

La désimperméabilisation, la végétalisation, et la déconnexion des eaux pluviales sur les cours d’école peuvent ainsi apporter des bénéfices variés qui s’étendent bien au-delà de l’amélioration qualitative et quantitative liée à ressource en eau :

Bien-être et confort thermique en luttant contre les îlots de chaleur urbains : les sols perméables et la végétation réduisent significativement les températures en été, ce qui améliore le confort des enfants et de l’équipe éducative, d’autant plus lorsqu’on y intègre la rétention / infiltration des eaux pluviales. Ces projets contribuent également à l’adaptation au changement climatique.

Usages et inclusion sociale : la requalification des cours d’école, en intégrant la dimension pluviale, favorise une diversification des usages. La végétalisation et dispositifs associés à la gestion des eaux pluviales (caniveaux de surfaces, noues, jardins de pluie, etc.) contribuent à la création d’une diversité de espaces. Ils deviennent plus inclusifs, avec des zones de jeux variées, des coins ombragés. Cela permet de briser la monopolisation de l’espace par certains jeux (comme le football) et de mieux répartir les activités entre filles et garçons, ce qui est souvent un enjeu important dans les cours d’école.

Contact avec la nature et biodiversité : la végétalisation et la désimperméabilisation renforcent le contact des enfants avec la nature. Les cours d’écoles, lieux d’apprentissage et de découverte, peuvent constituer un support éducatif et un lieu d’expérimentation bénéfique au développement des enfants. L’intégration de la végétation et de l’eau dans ce lieu de vie peut également avoir un effet apaisant et propice à l’éveil des sens, couleurs, odeurs, textures, variant au fil des saisons et au gré de la météo.

# Des Projets vecteurs de pédagogie et sensibilisation

Les projets de renaturation des cours d’écoles s’accompagnent souvent d’une réflexion pédagogique. Les cours peuvent devenir des supports d’apprentissage et de sensibilisation environnementale (cycle de l’eau, biodiversité, adaptation au changement climatique, etc.). La visibilité de l’eau et de la végétation constitue d’abord un cadre de vie favorable à la sensibilisation des enfants et des équipes pédagogiques.

La conception hydraulique des projets se doit, à notre sens, d’intégrer cette dimension. Des dispositifs assez simples peuvent par exemple permettre de pousser le curseur en matière de pédagogie, par exemple : caniveaux de surface spécifiques, habillage des coudes en pied des descentes de gouttières déconnectées, passerelles au-dessus des noues, mares pédagogiques, arbres de pluie, etc.

Exemple d’habillage des descentes de gouttières déconnectées dans le cadre du projet de végétalisation l’école Saint-Clément à Rennes

Au-delà de la sensibilisation des parties prenantes au projet (élèves, personnel enseignant, collectivité) les projets de renaturation de cours d’école peuvent constituer des supports de communication à une échelle plus large. Des documents de communication et des visites de sites peuvent ainsi contribuer à la sensibilisation globale mais également au développement d’autres projets sur les territoires.

Exemple de support de communication créé par le Conseil départemental de Mayenne suite à la renaturation de l’école

# Synthèse et perspectives

Les projets de Renaturation des cours d’école sont donc étudiés non seulement pour leurs bénéfices environnementaux et hydrauliques, mais aussi pour leur impact positif sur le bien-être, la santé, et les usages sociaux des enfants. Ces approches s’inscrivent dans une dynamique pluridisciplinaire, mêlant urbanisme, sociologie, pédagogie et écologie. Les études hydrauliques doivent s’intégrer à ces projets spécifiques, porteurs d’enjeux, de contextes et d’usages très variés. Elles peuvent apporter une plus-value très intéressante d’un point de vue hydraulique mais également sur les aspects de cadre de vie, sociologie, confort, sensibilisation, pédagogie. L'hydraulicien en charge des études sur doit s'adapter aux différents contextes. Il doit s’intégrer aux formats et aux acteurs variés dans l’optique d’aboutir à des projets vertueux. Ces projets sont de beaux exemples illustrant bien les fondements de la gestion intégrée des eaux pluviales qui est ici au service de nombreuses problématiques et de plusieurs acteurs, en premier lieu les enfants. Végétaliser une cour d’école, c’est offrir un environnement propice au développement global des enfants qui la pratiquent. Cet espace du dehors peut être pleinement investi pour enrichir le milieu, pendant la récréation mais aussi sur les temps de classe, comme support d’apprentissage, source de motivation et de concentration. Cet espace enrichi vient répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant :

Expérimenter, être en mouvement, motricité globale et fine, équilibre, coordination.

Être entouré d’un environnement sensoriel varié : couleurs, formes, textures, sons, odeurs.

Être en lien au vivant, connaissance de la nature : faune, flore, eau.

S’émerveiller, soutenir la curiosité naturelle.

Acquérir des compétences psycho-sociales.

Jouer et imaginer, être créatifs en investissant les espaces à leur façon.

Les coûts afférents aux projets de renaturation des cours d’école restent un frein important, notamment les coûts d’investissement. Il est à noter que plusieurs dispositifs peuvent permettre de réduire ces coûts (chantiers participatifs, participation de l’équipe éducative, des parents d’élèves, subventions, etc.). Si on analyse ces projets uniquement sous le spectre de leur impact sur le cycle de l’eau, la question peut se poser des coûts / bénéfices, les surfaces désimperméabilisées / déconnectées pouvant rester mesurés aux regards des coûts engendrés. Il est toutefois, à notre sens, très important de prendre en compte les bénéfices « collatéraux » apportés par de tels projets, notamment sur le cadre de vie des enfants, leur développement et leur sensibilisation à l’environnement, car ce sont eux, futurs citoyens et décideurs, qui feront face aux défis environnementaux de demain.