Les travaux actuels du groupe de travail STEU-substances piloté par la DEB, dont la mission est de proposer une approche pour le mise en place d’une surveillance de l’émission de certaines substances chimiques par les agglomérations d’assainissement, mettent en lumière l’intérêt de mener une évaluation de l’impact économique de la mise en place d’une auto surveillance sur ces paramètres.

Un premier exercice s’attache à évaluer la charge induite par les actuelles obligations réglementaires prévues par l’arrêté du 22 juin 2007. Une estimation de la charge supplémentaire liée à la mise en place d’obligations d’autosurveillance de l’émission de certaines substances chimiques par les agglomérations d’assainissement est ensuite proposée.

1°) Estimation du coût actuel de l’autosurveillance prescrite par l’arrêté du 22 juin 2007

  - Rappel de la réglementation

Sont précisées aux articles 14 et 15 de l’arrêté du 22 juin 2007, les équipements nécessaires à l’autosurveillance dont la mise en place sur les stations de traitement des eaux usées est obligatoire.

Art 14 : Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d’épuration traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5.

«…

Les stations d’épuration relevant du présent article doivent être équipées d’un dispositif de mesure de débit et aménagées de façon à permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement. Des préleveurs mobiles peuvent être utilisés à cette fin.

… »

Art 15 : Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d’épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5.

«…

Les stations d’épuration doivent être aménagées de façon à permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs de la qualité des effluents et la mesure des débits, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement.

Les stations d’épuration recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5 doivent être équipées de dispositifs de mesure et d’enregistrement des débits à l’entrée et à la sortie et de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit. L’exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Les stations d’épuration recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 et inférieure à 600 kg/j de DBO5 doivent être équipées de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit ; elles peuvent utiliser des préleveurs mobiles, sous réserve que le prélèvement soit asservi au débit et qu’ils soient isothermes ; un dispositif de mesure et d’enregistrement des débits est requis à la sortie de la station d’épuration ; dans le cas d’une nouvelle station d’épuration, un tel dispositif est installé également à l’entrée de celle-ci.

… »

Il est fait l’hypothèse dans le cadre de la présente étude, que les STEU de capacité nominale de traitement supérieure à 120 kgDBO5/j (2000 equhab) sont équipées à demeure des dispositifs (comptage, préleveur réfrigéré …) nécessaires à la réalisation des prélèvements après traitement.

  - Estimation des prix unitaires des analyses

Les prix unitaires d’analyses ont été estimés sur la base d’une enquête auprès des services de police de l’eau et des agences de l’eau sollicitant la transmission des bordereaux de prix des marchés publics (10) liant ces administrations à des prestataires pour la réalisation de contrôles administratifs.

Tableau 1 : Estimation des coûts unitaires d’analyses des paramètres d’autosurveillance des installations de traitement des eaux usées

La somme des prix moyens d’analyse pour chaque paramètre est cohérente avec le prix au forfait proposé par certains prestataires pour la réalisation d’une analyse type « autosurveillance ».

  - Estimation du coût de l’autosurveillance (partie analyse) en fonction de la taille de la STEU

Les estimations du coût de la partie analyse de l’autosurveillance sont basées sur les hypothèses suivantes :

- Coûts du tableau 1 relatifs aux paramètres à analyser

- Frais de prise en charge et de gestion (y compris mise à disposition du flaconnage, transports …) compris dans les prix d’analyses

- Deux prélèvements (entrée/sortie) par mesure

- Fréquences de mesure prévues à l’annexe IV de l’arrêté du 22 juin 2007

Les tableaux de calcul sont remis en annexe 1.

Le tableau suivant synthétise les résultats par taille de STEU en fonction des obligations liées aux contraintes « milieu » (nbr analyses N et P).

Tableau 2 : Estimation des coûts H.T. de l’autosurveillance des STEU (analyse)

Sur la base de ces données, une estimation du coût global de l’autosurveillance des STEU (partie analyse) de capacité nominale de traitement supérieure à 120 kg DBO5/j est de 18.000.000 € H.T.

2. Estimation de l’impact économique de mise en place d’une obligation de suivi de l’émission de certaines substances chimiques par les STEU

2.1 Estimation du coût de programmes analytiques types

Le projet de circulaire prévoit la réalisation de programmes analytiques fixés en fonction de la taille de la STEU. Les données de six marchés publics liant des services de police de l’eau ou des collectivités à des laboratoires ont été exploitées afin de déterminer le coût des analyses. Pour chaque substance, le nombre de données disponibles était compris entre 0 et 5 (cf annexe 2). Lorsqu’elle peut être calculée, la moyenne de ces différentes valeurs est retenue pour les estimations de prix.

- STEU de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 6000 kg DBO5/j: liste complète des substances GEREP incluant les 33+8 substances de la DCE ainsi que les métaux de l’état écologique. Le prix d’une analyse issue de la somme des prix unitaires est de 4575,00 € H.T.

- STEU de capacité nominale de traitement supérieures ou égales à 3000 kg DBO5/j ou traitant les eaux usées issues d’agglomérations d’assainissement de taille supérieure ou égale à 3000 kg DBO5/j au sens de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines : liste des substances de la DCE, y compris substances de l’état écologique : 2400 € H.T.

- Autres STEU de capacité nominale de traitement supérieure à 120 kg DBO5/j : suivi adapté à l’éventuel déclassement au titre de la DCE : hypothèse 300 € H.T.

La forfaitisation du prix d’analyse de certaines listes de composés permet une baisse conséquente des prix, notamment en raison de pré-traitements et analyses en commun des échantillons. Le prix de l’analyse des 33+8 substances de la DCE peut ainsi être forfaitisé (sur la base de résultat d’appel d’offre) à 500,00 € H.T.

Ces éléments conduisent à retenir les prix suivants dans le cadre de la présente étude :

- Analyse liste complète GEREP (incluant les substances de la DCE – état chimique et écologique -) : 2300,00 € H.T.

- Analyse liste complète DCE - état chimique et écologique - : 600 € H.T

- Coût d’un prélèvement 24 h asservi au débit : 800 € .H.T

2.2 Estimation des coûts unitaires correspondant aux propositions du projet de circulaire

STEU de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 6000 kg DBO5/j :

Tableau 3 : Estimation des coûts unitaires du programme analytique prévu pour les STEU de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 6000 kg DBO5/j

STEU de capacité nominale de traitement comprise entre 600 et 6000 kg DBO5/j :

Tableau 5 : Estimation des coûts unitaires du programme analytique prévu pour les STEU de capacité nominale de traitement comprise entre 600 et 6000 kg DBO5/j

Autres STEU de capacité nominale de traitement supérieure à 120 kg DBO5/j : suivi adapté à l’éventuel déclassement milieu au titre de la DCE :

Tableau 4 : Estimation des coûts unitaires du programme analytique prévu pour les STEU de capacité nominale de traitement supérieure 120 kg DBO5/j et inférieure à 3000 kg DBO5/j

Il est nécessaire de rappeler que les coûts identifiés ci-dessus constituent un maximum par taille d’installation en cela que les obligations de surveillance seront adaptées (par réduction de la liste des substances à analyser) en fonction des résultats des premières analyses réalisées.

3. Evaluation d’impact global

Le programme analytique mis en place n’étant pas dépendant de l’état du milieu, l’estimation du coût global de la mise en place de cette surveillance en France métropolitaine, détaillée dans le tableau ci-dessous, est de 8.500.000 € H.T.

Tableau 6 : Estimation des coûts global du programme analytique prévu pour les STEU des agglomérations d’assainissement de taille supérieure à 600 kg DBO5/j

Ce montant s’évalue à 7.500.000 € H.T. pour la première année de surveillance (annexe 3).

3.2 Répartition du coût par bassin

Une répartition de ces coûts par bassin serait (voir détail en annexe 3) :

Tableau 8 : Estimation du coût total par bassin

3.4 Impact sur le prix de l’eau

L’évaluation de l’impact sur le prix de l’eau est malaisée du fait de la multiplicité et diversité des contextes locaux et du manque de données disponibles sur les coûts d’exploitation des services publics d’assainissement.

Les estimations sont réalisées sur la base des hypothèses suivantes :

- Coût d’exploitation d’une installation de traitement des eaux usées de 15 €/equhab,

- Charges liées à l’exploitation de la station de traitement des eaux usées correspondant à 50 % de la charge totale d’exploitation du service public d’assainissement.

L’ordre de grandeur de l’impact sur le prix relatif à l’exploitation du service d’assainissement est ainsi compris (cf annexe 5) entre environ 1,4 % pour une STEU de capacité nominale de traitement de 10000 equhab et 0,3 % pour une installation de capacité nominale de traitement de 300000 equhab.

4. Conclusion et discussion

Les coûts de la mise en place d’une surveillance de l’émission de certains micropolluants par les STEU estimés dans la présente évaluation sont à mettre en rapport, par taille d’installation, avec les coûts actuels de l’autosurveillance prescrite par l’arrêté du 22 juin 2007.

Bien qu’une certaine incertitude soit attachée à ces estimations de coûts, on constate que la charge financière supplémentaire liée à la mise en place d’analyses micropolluants peut être considérée comme similaire aux actuelles obligations analytiques prescrites par l’arrêté du 22 juin 2007 pour les installations de petites tailles (600 à 1800 kg DBO5/j). Elle s’en éloigne ensuite dans les classes de taille supérieures. Ceci est toutefois à rapprocher de l’impact de cette charge supplémentaire sur le coût d’exploitation du service d’assainissement estimé au 3.4 et plus généralement du coût global lié aux services d’eau et d’assainissement.

ANNEXE 1 : Tableaux de calcul des coûts d’autosurveillance des STEU (A du 22/06/2007)

ANNEXE 2 : Estimation des coûts d’analyse par substance

Substances de l’annexe X de la DCE

Substances de l’annexe IX de la DCE

Liste complémentaire GEREP

ANNEXE 3 : Estimation de la charge financière par bassin

Première année

Années suivantes

ANNEXE 4 : Estimation du coût actuel de l’autosurveillance (partie analytique) prévu par l’arrêté du 22 juin 2007

ANNEXE 5 : Evaluation de l’impact par taille d’installation sur le d’exploitation du service d’assainissement

Hors substances non détectées lors de l’étude RSDE1 (Chlorure de vinyle, PCB et Triphénylétain). Une partie de ce prix étant issue de somme de prix unitaires, il peut être estimé que ce montant constitue un coût maximal pour une telle prestation, certainement surestimé par rapport à l’offre du marché.

Comprenant : mise en place, retrait et location du préleveur, homogénéisation de l’échantillon, flaconnage avec préparation, sertissage, frais de réfrigération et transport.